Министерство экономики Кыргызской Республики

Профессиональный стандарт

Портной швейных изделий с умением кроить

Регистрационный номер___________________________

1. Общие сведения

| 1.1. Код профессионального стандарта | СВ1431190001 |
| --- | --- |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 14.13.0 - Производство прочей верхней одежды |
| 1.3. Основная цель вида профдеятель-ности | Изготовление швейных изделий, в т. ч. по индивидуальным заказам, и осуществление ремонта и обновления изделий различного ассортимента |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ (начальная группа по ОКЗ) | Портной - 7531 |
| 1.5. Соотнесение с ГКЭД | 14.1 - Производство одежды, кроме одежды из меха 14.13 - Производство прочей верхней одежды |

2. Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уровень квалифи-кации | Наименование трудовых функций | Код | Уровень квалифи-кации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Прием заказа на изготовление швейных изделий | 4 | Прием заказа, подбор фасона изделия и материалов | А.1 | 4 |
|  |  |  | Обмер фигуры заказчика | А.2 | 4 |
| Б | Построение конструкции и раскрой одежды | 4 | Построение конструкции одежды | Б.1 | 4 |
|  |  |  | Подготовка лекал и раскрой деталей изделия | Б.2 | 4 |
| В | Изготовление швейных изделий различного ассортимента | 4 | Примерка изделия | В.1 | 4 |
|  |  |  | Пошив изделия | В.2 | 4 |
| Г | Ремонт швейных изделий различного ассортимента |  | Прием изделия на ремонт и обновление | Г.1 | 4 |
|  |  |  | Ремонт и обновление швейных изделий | Г.2 | 4 |
| Общие/сквозные функции: 1. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности 2.Эффективное взаимодействие с другими работниками/заказчиками 3. Соблюдение норм и правил общения 4. Организация собственной деятельности |  |  |  |  |  |

3. Описание трудовых функций

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | СВ1475310001А. Прием заказа на изготовление швейных изделий |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | А.1. Прием заказа, подбор фасона изделия и материалов |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Подготовлено рабочее место для работы, соблюдая технику безопасности; - Выявлены требования заказчика с соблюдением этики общения; - Подобран фасон изделия в соответствии с требованиями заказчика, заданным ассортиментом, направлением моды и видом материалов. - Выбрана цветовая гамма фасона изделия в соответствии с желанием заказчика и с учетом назначения изделия и направления моды; - Подобраны основные, прикладные и подкладочные материалы, а также декоративные элементы к швейному изделию в соответствии с ассортиментом одежды. |
| Необходимые знания | - направление моды на швейные изделия; - функции швейных изделий; - ассортимент и классификация швейных изделий, - виды и свойства швейных материалов для одежды, - основы рисунка; - покрой и силуэт одежды; - качество пакета материалов, необходимых для изготовления швейных изделий; - этика поведения. |
| Необходимые навыки | - общаться с заказчиками; - работать с интернет-ресурсами для поиска моделей, а так же с журналами, каталогами мод; - выбирать оптимальный вариант модели швейных изделий; - выполнить зарисовки эскизов моделей швейных изделий. - подбирать основные, прикладные и подкладочные материалы швейных изделий; - подбирать декоративные элементы к швейному изделию. |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, внимательность к пожеланиям заказчика, аккуратность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, заказчики, бумага для рисования эскизов, карандаши, журнал мод, материалы и аксессуары для швейных изделий, интернет ресурсы |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности работать с заказчиком и предложить оптимальные решения по эскизу модели и подходящие материалы к нему. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение работы с заказчиком, оценка эскиза модели, портфолио |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Прием заказа на изготовление швейных изделий |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001А2. Обмер фигуры заказчика |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выполнена подготовительная работа к обмеру фигуры в соответствии с методикой и соблюдением этики общения; - Выполнен обмер фигуры заказчика в соответствии с методикой измерения фигуры; - Все необходимые записи полностью зафиксированы. |
| Необходимые знания | - особенности телосложения и пропорции тела человека; - методика снятия мерок тела человека; - инструменты для снятия мерок тела человека. |
| Необходимые навыки | - подготовить фигуру заказчика к обмеру; - выполнить обмер фигуры заказчика; - записывать результаты обмера фигуры. |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, вежливость, точность, внимательность к пожеланиям заказчика, аккуратность, стрессоустойчивость |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, заказчики, сантиметровая лента, булавки, бумага, ручки, карандаши |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности снять мерки с заказчика. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса снятия мерок с заказчика, портфолио. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Построение конструкции и раскрой одежды |
| --- | --- |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001Б1. Построение конструкции одежды |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Построена конструкция одежды согласно методике конструирования; - Линии конструкции тщательно сопряжены по местам соединения деталей; - Нанесены модельные линии согласно эскизу утвержденной модели |
| Необходимые знания | - понятие о конструкции одежды; - составные части швейных изделий; - мерки и прибавки; - последовательность построения конструкции одежды; - покрой и силуэт одежды; - способы переноса модельных линий модели на конструкцию. |
| Необходимые навыки | - построить конструкцию определенного ассортимента швейных изделий; - выбирать прибавки в соответствии с ассортиментом одежды и материалом. |
| Личностные компетенции | Точность, усидчивость, аккуратность, готовность к кропотливой и монотонной работе, стрессоустойчивость |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, заказчики, сантиметровая лента, чертежные принадлежности, бумага, карандаши |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнить конструкцию одежды Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса построения конструкции одежды заданной модели, портфолио |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Построение конструкции и раскрой одежды |
| --- | --- |
| 3.2.1. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001Б2. Подготовка лекал и раскрой деталей изделия |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Подготовлены лекала согласно модели; - Выбраны припуски на шов в соответствии со свойствами материалов, ассортиментом одежды и с учетом швейного оборудования; - Детали одежды раскроены с учетом свойств материала |
| Необходимые знания | - лекала швейных изделий; - припуски на швы; - надсечки для соединения деталей; - направления нитей основы и допускаемые отклонения от них; - правила раскроя ткани и материалов; - влияние свойств материала и вида оборудования, ассортимента изделия на припуски на швы. |
| Необходимые навыки | - подготовить лекала одежды с надсечками и необходимыми припусками на шов; - раскроить детали одежды. |
| Личностные компетенции | Внимательность, точность, аккуратность, усидчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, сантиметровая лента, чертежные принадлежности, бумага, карандаши, лекала, ткани и другие материалы, ножницы, раскройный стол |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности разработать лекала и раскроить изделие. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса подготовки лекал и раскроя одежды заданной модели, портфолио |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Изготовление швейных изделий различного ассортимента |
| --- | --- |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001В1. Проведение примерки изделия |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выполнена ручная монтажная работа изделия к примерке, соблюдая последовательность изготовления. - Выполнены примерки, выявлены дефекты (при наличии) и устранены в ходе примерки; - Проверена посадка изделия на фигуре заказчика в статике и динамике. |
| Необходимые знания | - наименование деталей кроя; - терминология и виды ручных швов и строчек; - технологическая последовательность изготовления швейных изделий; - правила и последовательность проведения примерки изделия; - виды дефектов в одежде, устранение дефектов. |
| Необходимые навыки | - подготавливать изделие к первой и последующим примеркам; - выполнять ручные стежки и строчки; - собрать изделие к первой примерке; - проводить первую и вторую примерку; - выявлять и устранять дефекты швейного изделия при примерке. |
| Личностные компетенции | Внимательность, усидчивость, аккуратность, общительность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, детали кроя, набор инструментов и приспособлений для ручных работ, ножницы, иголки, булавки, нитки. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять примерки и выявлять дефекты изделия при примерке. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса проведения примерок и изготовления одежды заданной модели, портфолио |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Изготовление и ремонт швейных изделий различного ассортимента |
| --- | --- |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001В2. Пошив (изговление) изделия |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Изготовлены мелкие детали изделия, соблюдая последовательность их обработки и технику безопасности; - Выполнена машинная монтажная работа изделия, соблюдая последовательность обработки и технику безопасности; - Выполнена окончательная ВТО, соблюдая технику безопасности. |
| Необходимые знания | - терминология и виды машинных швов; - машинные швы и строчки; - поузловая обработка швейных изделий; - технологическая последовательность изготовления швейных изделий; - терминология и виды ВТО швейных изделий. |
| Необходимые навыки | - обрабатывать детали узлов швейных изделий; - выполнять ВТО швейных изделий; - выполнять работу на спецмашинах; - выявлять и устранять дефекты швейного изделия, возникших при пошиве; - выполнять монтаж швейного изделия; - проводить окончательную отделку швейного изделия; - выполнять несложный ремонт оборудования; - соблюдать правила эксплуатации швейных машин |
| Личностные компетенции | Внимательность, усидчивость, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, детали кроя, набор инструментов и приспособлений для машинных работ, ножницы, универсальные и специальные швейные машины, оборудование для ВТО, нитки. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности организовать рабочее место, качества обработки мелких деталей, выполнения сборки изделия. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса проведения примерок и изготовления одежды заданной модели, портфолио |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Ремонт швейных изделий различного ассортимента |
| --- | --- |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001Г1. Прием изделий на ремонт и обновление. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Изделия приняты на ремонт и обновление c предварительным установлением вида дефекта и нарушения; - Определен способ ремонта и обновления, исходя из наличия дефекта в изделии. |
| Необходимые знания | - виды ремонта и обновления одежды различного назначения; - виды и причины дефектов и нарушений в изделии; - способы устранения дефектов и нарушений изделия. |
| Необходимые навыки | - выявлять причину ремонта и обновления; - определять и обосновывать способы ремонта и обновления. |
| Личностные компетенции | Общительность, внимательность, вежливость, стрессоустойчивость |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, клиенты, изделия для ремонта и обновления. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности общаться с клиентами, определять виды и способы ремонта, обновления изделия. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса приема изделий на ремонт и обновление, портфолио |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Ремонт и обновление швейных изделий |
| --- | --- |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | СВ1475310001Г2. Ремонт и обновление швейных изделий |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выбран способ ремонта или обновления изделия, а также виды оборудования и инструментов в зависимости от вида дефектов и нарушений; - Осуществлен ремонт или обновление в соответствии с требованиями заказчика и в зависимости от вида дефектов и нарушений |
| Необходимые знания | - последовательность выполнения ремонта одежды различного назначения; - выполнение полного обновления с полным или частичным перекроем, согласно требованиям заказчика и степени изношенности деталей; - качество выполненного ремонта; - ВТО одежды из различных видов материалов; - правила эксплуатации швейных машин, инструментов и приспособлений |
| Необходимые навыки | - выявить причину ремонта или обновления; - определить способ ремонта или обновления; - выполнять разные виды ремонта и обновления швейных изделий; - обрабатывать детали узлов швейных изделий; - выполнять легкий ремонт оборудования. |
| Личностные компетенции | Общительность, внимательность, усидчивость трудолюбие, стрессоустойчивость, аккуратность |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: ателье, клиенты, изделия для ремонта или обновления, набор инструментов и приспособлений для ручных и машинных работ, ножницы, универсальные и специальные швейные машины, оборудования для ВТО, нитки. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетентности включает в себя свидетельства освоения в отношении способности применить способы ремонта при наличии дефектов в изделии. Методы оценки: тестовые задания, письменные или устные вопросы, наблюдение процесса ремонта узлов одежды и обновления, портфолио |

4. Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № | Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швейная фабрика «Глобал-Гарменд» | менеджер | Тайполотова Мейликан |  |
| 2 | Швейная фабрика «Глобал – Гарменд» | мастер | Максытали кызы Эльнура |  |
|  | Швейная фабрика Динамо | Инженер-технолог | Абдувалиев А. |  |
| 3 | ПЛ №70 | Препода-ватель | Жолдошова Бегайым Камчыевна |  |
| 4 | ПЛ №70 | Мастер п\о | Ботобекова Шарваткан Габбаровна |  |
| 5 | РНМЦ | Ведущий специа-лист | Жаныбекова Асыл Турдугуловна |  |
|  |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| Дата разработки: июнь месяц , 2023 |  |  |  |  |
| Срок действия: 5 лет |  |  |  |  |

Список сокращений:

ГКЭД - Государственный классификатор видов экономической деятельности Кыргызской Республики;

НРК - Национальная рамка квалификаций в Кыргызской Республике;

ОКЗ - Общереспубликанский классификатор занятий;

ОРК - отраслевая рамка квалификаций;

ВТО – влажно-тепловая обработка.

Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 г. № 10.

Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года № 9.