Министерство энергетики Кыргызской Республики

Профессиональный стандарт

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

(по отраслям)

Регистрационный номер ______________________________________

- Общие сведения

| 1.1. Код профессионального стандарта | D35137410001 |
| --- | --- |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 35.13 Производство (выработка) электроэнергии, ее передача и распределение |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Монтаж, ремонт, слесарная обработка и соединение деталей в сборке элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий под напряжением |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ (начальная группа по ОКЗ) | 741 Электромонтажники и ремонтники электрического оборудования |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД | 35.1 Производство (выработка) электроэнергии, ее передача и распределение 35.12 Передача электроэнергии 35.13 Распределение электроэнергии |

2. Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уро-вень квали-фика-ции | Наименование трудовых функций | Код | Уро-вень квали-фика-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Подготовка рабочего места | 4 | Осмотр рабочего места для монтажа и ремонта | А1 | 4 |
|  |  |  | Отсоединение электрооборудования от электропитания | А2 | 4 |
| Б | Диагностика неисправностей электрооборудования | 4 | Осмотр ремонтируемого объекта и определение неисправностей и вида ремонта | Б1 | 4 |
|  |  |  | Подбор материалов и инструментов к монтажу и ремонту элементов электрооборудования | Б2 | 4 |
| В | Монтаж и ремонт элементов электрооборудования | 4 | Выполнение демонтажа/ монтажа электрооборудования | В1 | 4 |
|  |  |  | Слесарная и размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий | В2 | 4 |
| Г | Прием-сдача выполненных работ | 4 | Контроль качества выполненных работ по монтажу и ремонту | Г1 | 4 |
|  |  | 4 | Сдача выполненных ремонтных работ | Г2 | 4 |
| Общие/сквозные функции: Соблюдение техники безопасности и охраны труда; Организация собственной деятельности; Эффективное взаимодействие с другими работниками, соблюдение норм и правил общения; Выполнение работ в условиях ненормированного рабочего дня; Выполнение сверхурочной работы в выходные и праздничные дни; Выполнение работ под напряжением, на высоте, при пониженных и повышенных температурах. |  |  |  |  |  |

3. Описание трудовых функций

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Подготовка рабочего места |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001А1. Осмотр рабочего места для монтажа и ремонта. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Проведен визуальный осмотр рабочего места в соответствии с СНиП и требованиями техники электробезопасности после прохождения инструктажа. - Прочитаны предварительно рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов. |
| Необходимые знания | - требования СНиП и требования техники безопасности по подготовке рабочего места; - основы электротехники; - условные графические обозначения элементов электрических схем; - сведения о производстве и организации рабочего места. |
| Необходимые навыки | - определять приоритеты подготовки рабочего места; - использовать индивидуальные средства защиты при выполнении работ. |
| Личностные компетенции | Ответственность, внимательность, точность, коммуникабельность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков осмотра рабочего места с определением приоритета. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса осмотра рабочего места. |
| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Подготовка рабочего места |
| 3.2.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001А2. Отсоединение электрооборудования от электропитания |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Проверено отсутствие напряжения с соблюдением техники электробезопасности. - Выполнены предупредительные мероприятия (вывешивание таблички, устное предупреждение и др.) с соблюдением этики общения. - Выполнены работы по обесточиванию электропитания с помощью диспетчера электрических сетей в случае неисправностей автомата. |
| Необходимые знания | - основы электротехники и электроники; - типы, устройство и принцип работы разъединительных электрических автоматов; - виды и принципы работы индикаторов и мультиметров. |
| Необходимые навыки | - работать с разными типами разъединительных электрических автоматов; - обесточить электропитание конкретного электрооборудования. |
| Личностные компетенции | Ответственность, внимательность, аккуратность, коммуникабельность |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Разъединительные электрические автоматы, включатели, пускатели, индикаторы и мультиметры. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков работы с разными типами инструментов при обесточивании напряжения, электропитания. Методы оценки: интервью, наблюдение процесса обесточивания |
| 3.3. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Диагностика неисправностей электрооборудования |
| 3.3.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001Б1. Осмотр ремонтируемого объекта и определение неисправностей и вида ремонта |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выполнен осмотр ремонтируемого объекта в соответствии ИТК; - Определены неисправности деталей электрооборудования с применением соответствующих инструментов и оборудования; - Выбран вид ремонта в зависимости от выявленной неисправности. |
| Необходимые знания | - основы электротехники; - основы материаловедения; - виды электрооборудования; - виды и причины неисправностей; - виды и способы ремонта; - виды диагностики; - охрана труда и окружающей среды - требования техники безопасности. |
| Необходимые навыки | - определить неисправность; - выявить причины неисправностей и ставить точную диагностику; - применить разные виды диагностики, в т.ч. компьютерную диагностику; - выбирать виды и способы ремонта. |
| Личностные компетенции | Точность, коммуникабельность, ответственность, умение выбирать оптимальные решения. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Инструменты и оборудования для диагностики. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков точной диагностики неисправностей и выбора способа ремонта. Методы оценки: тестирование, собеседование, наблюдение, портфолио |
| 3.3. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Диагностика неисправностей электрооборудования |
| 3.3.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001Б2. Подбор материалов и инструментов к монтажу и ремонту элементов электрооборудования |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Осуществлен выбор материалов соответствующих марок и моделей, применяемых при электромонтажных работах в соответствии с неисправностями и ГОСТом. - Осуществлен выбор электрического оборудования, приборов, электроаппаратов, электрифицированного и пневматического инструмента, применяемых при электромонтажных работах в соответствии с неисправностями. - Укомплектованы материалы, инструменты и оборудование для выполнения электромонтажных работ в соответствии с неисправностями. - Определено качество материалов, применяемых при монтаже электрических машин и оборудования. - Подобраны и подготовлены инструменты, оборудование для проведения слесарно-сборочных работ. |
| Необходимые знания | - виды, устройства и принцип работы электрического оборудования и материалов, применяемых при электромонтажных работах и правила пользования; - основные виды крепежных деталей и арматуры; - устройство применяемых приборов, электроаппаратов и электрифицированного и пневматического инструмента; - электрические схемы монтируемого оборудования; - виды и качество материалов, применяемых при монтаже электрических машин и оборудования. |
| Необходимые навыки | - выбирать соответствующие материалы и инструменты, необходимые при электромонтажных работах; - применять выбранные материалы и инструменты на практике. |
| Личностные компетенции | Точность, коммуникабельность, ответственность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Склады хранения материалов, запчастей. Материалы и инструменты для электромонтажных работ. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков выбирать соответствующие для монтажа и ремонта оборудования и инструменты, а также материалы. Методы оценки: интервью, наблюдение. |
| 3.3. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Монтаж и ремонт элементов электрооборудования. |
| 3.3.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001В1. Выполнение демонтажа/ монтажа электрооборудования |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выполнен демонтаж корпусов, деталей оборудования, проводок и др. в соответствии с ИТК и с техническим паспортом ремонтируемого оборудования. - Выполнены точные и сложные монтажно-сборочные работы в соответствии с чертежами технического паспорта ремонтируемого оборудования |
| Необходимые знания | - виды электрического оборудования и материалов, применяемых при электромонтажных работах, и правила пользования; - способы монтажа и демонтажа проводок; - основные виды крепежных деталей; - свойств материалов для монтажа; - устройство применяемых приборов, электроаппаратов, электрифицированного и пневматического инструмента; - электрические схемы монтируемого оборудования; - правила чтения принципиальных и монтажных схем. |
| Необходимые навыки | - резать провода и кабели в соответствии с требованиями монтажных схем; - соединять, оконцовывать и присоединять провода, кабели всех марок различными способами; - пользоваться инструментами и приборами при демонтаже/монтаже с соблюдением техники безопасности. |
| Личностные компетенции | Точность, аккуратность, пунктуальность, психологическая уравновешенность, физическая подготовка. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Провода, кабели. Инструменты для демонтажа и монтажа |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков выполнения последовательного демонтажа и монтажа ремонтируемых элементов электрооборудования. Методы оценки: тестирование, наблюдение, портфолио |
| 3.7. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Монтаж и ремонт элементов электрооборудования |
| 3.7.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001В2. Слесарная и размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, кабельных и воздушных линий. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Прочитаны рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем и аппаратов. - Проведены плоскостные и пространственные разметки деталей. - Выполнена рубка, распиливание, припасовка и резка металла. - Выполнена правка, гибка и опиливания металла. - Выполнены сверление отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы. - Выполнены притирка и доводка соединений деталей. |
| Необходимые знания | - виды кабельных и воздушных линий; - устройство электроустановок; - наименование, маркировка и основные свойства обрабатываемых материалов; - назначение и правила использования инструментов и приспособлений для плоскостной и пространственной разметки; - способы выполнения плоскостной и пространственной разметки; - назначение и правила использования слесарных инструментов и приспособлений; - назначение и правила использования контрольно-измерительных инструментов и приборов; - способы выполнения основных слесарных операций; - правила чтения чертежей деталей и сборочных чертежей; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
| Необходимые навыки | - выполнять распиливание заготовок нужного размера и формы; - выполнять рубку металла; - выполнять правку металла; - выполнять гибку металла; - выполнять опиливание металла; - выполнять сверление, нарезание наружной и внутренней резьбы на электромонтажных деталях; - выполнять распиливание и припасовку деталей; - проводить притирку и доводку мест соединений; - пользоваться слесарными инструментами согласно сборочным чертежам |
| Личностные компетенции | Точность, аккуратность, внимательность, ответственность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Линии электропередач, устройство электроустановок, контрольно-измерительные приборы, принадлежности. Металлические изделия, слесарные инструменты. Электрические схемы. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков выполнения ремонтных, электромонтажных, слесарных работ. Осуществлены размерная обработка и соединение деталей элементов электрооборудования, линии электропередач. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса работы |
| 3.4. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Прием-сдача выполненных работ |
| 3.4.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001Г1. Контроль качества выполненных работ по монтажу и ремонту |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Протестированы инструментально (электроизмерителем) и визуально выполненные виды работ с соблюдением требований правил охраны труда и ИТК; - Включено питание электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; - Проверены работоспособность отремонтированного устройства и правильность монтажа (прокладки) проводов и кабелей в соответствии с нормами и требованиями стандартов качества. |
| Необходимые знания | - технология выполнения работ и контрольные операции при проверке их качества и соответствия требованиям технической документации; - технологическая и нормативная документация на ремонтируемое электрооборудование; - основные приемы слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |
| Необходимые навыки | - пользоваться инструкциями, производственно-технологической и нормативной документацией; - использовать передовой опыт работы слесаря-электрика; - использовать измерительные средства, приборы и устройства для проведения контроля и качества по сдаче выполненных работ. |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, честность, ответственность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Измерительные средства, приборы и устройства для проведения контроля и качества. Инструкции, производственно-технологическая и нормативная документация. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков работы по проверке качества выполненной работы, применению контрольно-измерительных приборов. Методы оценки: интервью, наблюдение процесса работы, портфолио. |
| 3.5. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Прием-сдача выполненных работ |
| 3.4.1. Код и наименование трудовой функции | D35131130001Г2. Сдача выполненных ремонтных работ |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Работа сдана в указанные в договоре сроки. - Продемонстрированы результаты и качество выполненных работ. - Гарантировано качество выполненных работ в соответствии с установленными сроками, указанными в договоре; - Результаты работ внесены в соответствующие документы своевременно. |
| Необходимые знания | - стандарты и нормы качества работы электрооборудования; - структура и содержание договора, акты выполненных работ, счет-фактуры, накладные и др. документов; - виды и принципы работы контрольно-измерительных приборов. |
| Необходимые навыки | - составлять договоры и другие виды документов при сдаче выполненной работы; - демонстрировать результаты работ. |
| Личностные компетенции | Честность, коммуникабельность, ответственность, точность, аккуратность |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: работа на открытых площадках, работа в помещениях. Контрольно-измерительные приборы, документация при сдаче выполненных работ. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков по демонстрации результатов выполненных работ. Методы оценки: интервью, наблюдение процесса работы. |

4. Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № | Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НПЭС | начальник службы СНТБ | Мусалиев Марсбек Самсалиевич |  |
| 2 | ЧП «Бай-Нарын», г.Нарын | Электрик | Асанов Нурлан Сыдыкович |  |
| 3 | УЦА, г.Нарын | инженер электрик | Сулайманов Бакыт Базарбаевич |  |
| 4 | Профессиональный лицей № 87 г.Нарын | Старший мастер ПО | Макеев Талант Мамбеткалыевич |  |
| 5 | Профессиональный лицей № 87 г.Нарын | Преподаватель по спец. технологиям | Орозакунов Алыбек Ажымудунович |  |
| 6 | РНМЦ при МОН КР | Зав. отделом разработки содержания НПО | Якупова Назгуль Медеркуловн |  |
| 7 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| Дата разработки: |  |  | Июнь, 2023 г. |  |
| Срок действия: |  |  | 5 лет |  |

Список сокращений:

ГКВЭД - Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности";

НРК - национальная рамка квалификаций в Кыргызской Республике;

ОКЗ - Общереспубликанский классификатор занятий;

ОРК - отраслевая рамка квалификаций;

СНиП – строительные нормы и правила;

ИТК -инструктивно-технологическая карта.

Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 г. № 10.

Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года № 9.