Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров

Кыргызской Республики

Профессиональный стандарт

Маляр

Регистрационный номер ______________________

- Общие сведения

| 1.1. Код профессионального стандарта | F43371380001 |
| --- | --- |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 43.34.0 Малярные и стекольные работы |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Окрашивание зданий внутри и снаружи, окрашивание инженерных сооружений в соответствии с техническим регламентом «Безопасность зданий и сооружений» и проектно-сметной документации |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ | Маляр - 7138 |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД | 43. Специальные строительные работы 43.3. Работы по завершению строительства и отделочные работы 43.34. Малярные и стекольные работы |

- Перечень трудовых функций (функциональная карта видов профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уровень квалификации | Наименование трудовых функций | Код | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Организация рабочего процесса | 4 | Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте | А.1 | 4 |
|  |  |  | Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте | А.2 | 4 |
| Б | Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями | 4 | Подготовка и обработка поверхностей | Б.1 | 4 |
|  |  |  | Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную | Б.2 | 4 |
|  |  |  | Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом | Б.3 | 4 |
|  |  |  | Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями | Б.4 | 4 |
| В | Отделка наружных и внутренних поверхностей | 4 | Окраска поверхностей различными составами | В.1 | 4 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей обоями и пленками | В.2 | 4 |
|  |  |  | Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей | В.3 | 4 |
| Г | Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей | 4 | Подготовка поверхностей для ремонта | Г.1 | 4 |
|  |  |  | Ремонт малярных покрытий | Г.2 | 4 |
| Д | Завершение малярных работ |  | Проверка и оценка качества проделанной работы | Д.1 | 4 |
|  |  |  | Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места | Д.2 | 4 |
| Общие/сквозные функции: - соблюдение техники безопасности; - соблюдение требований производственной санитарии; - работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством; - организация собственной деятельности. |  |  |  |  |  |

3.  Описание трудовых функций

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | F43371380001А1 Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Соблюдены меры защиты и безопасности на рабочем месте в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве. |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности на рабочем месте (электробезопасность, пожаробезопасность, экологическая безопасность); - правила применения средств индивидуальной защиты; - правила обращения с электрическими инструментами и механизмами. |
| Необходимые навыки | - соблюдение правил техники безопасности при выполнении подготовительных работ. |
| Описание рабочей среды | средства индивидуальной защиты, знаки безопасности, плакаты, журнал инструктажа по ТБ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании, различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности постоянно осуществлять профессиональную деятельность с соблюдением правил по охране здоровья и безопасности труда. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | F43371380001А2 Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Руководство проинформировано о недостатках, обнаруженных на рабочем месте согласно ИТК. |
| Необходимые знания | - требования по ИТК; - факторы риска, недостатки, несоответствия на рабочем месте для успешной организации рабочего процесса |
| Необходимые навыки | - читать ИТК; - правильно и своевременно информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, грамотность |
| Описание рабочей среды | - ИТК, средства для производства малярных работ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Б1 Подготовка и обработка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Очищены поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора в соответствии с техническими требованиями. 2. Выполнено сглаживание поверхностей вручную в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям. 3. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с техническими требованиями на выполнение работ. 4. Выполнены предохранения поверхностей от набрызгов краски в соответствии с техническими требованиями. 5. Обработаны отдельные дефектные места (подмазывание) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поверхностям. 6. Выполнено проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком согласно технологии выполнения работ. 7. Приготовлен нейтрализующий раствор, согласно заданной рецептуре. 8. Протравлена цементная штукатурка нейтрализующим раствором по техническим требованиям. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; - назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений; - правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров; - способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; - инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности при выполнении подготовительных работ; - виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток; - правила применения олифы, грунтов, пропиток, нейтрализующих и протравливающих растворов; - правила использования средств индивидуальной защиты при работе с протравливающими растворами. |
| Необходимые навыки | - правила использования металлических шпателей, скребков, щеток для очистки поверхностей; - правила использования пылесоса, для очистки поверхностей; - удаление старой краски; - установка защитных материалов (скотч, пленка) для предохранения поверхностей от набрызгов краски; - отмеривание и смешивание компонентов, нейтрализующих и протравливающих растворов; - соблюдение техники безопасности при работе с протравливающими растворами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать и обрабатывать поверхности. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Б2 Шпатлевание и грунтование поверхностей вручную |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена расшивка и заделка трещин и рустов согласно технологическим требованиям. 2. Приготовлены и выполнена перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов согласно техническим требованиям и заданной рецептуре. 3. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность вручную согласно технологии процесса малярных работ. 4. Выполнено разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемой работы. 5. Отшлифованы прошпатлеванные поверхности согласно технологии процесса малярных работ. 6. Выполнена грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом, согласно технической инструкции эксплуатации. 7. Выполнено техническое обслуживание краскопульта в соответствии с технической инструкцией эксплуатации. |
| Необходимые знания | - способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; - способы приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; - способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную; - сортамент, маркировка и основные свойства шпатлевочных составов; - способы нанесения грунтовок на поверхности и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования; - устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; - способы выполнения шлифовальных работ; - сортамент, маркировка и основные свойства грунтовых составов; - инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей. |
| Необходимые навыки | - отмеривать компоненты шпатлевочных составов; - использовать инструменты для нанесения вручную шпатлевочного состава; - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей; - заправлять, регулировать факела распыла грунта; - наносить грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий; - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности вручную. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| --- | --- |
| 3.1.3. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Б3 Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным способом |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Приготовлены грунтовочные составы, эмульсии и пасты по заданной рецептуре. 2. Нанесен шпатлевочный состав на поверхность механизированным инструментом, согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности. 3. Нанесены на поверхность олифы, грунты, эмульсии и пасты механизированным инструментом согласно технической инструкции эксплуатации и технике безопасности |
| Необходимые знания | - способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом; - устройство, принцип работы, правила эксплуатации механизмов; - инструкция по безопасности труда, пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом. |
| Необходимые навыки | - использовать инструменты для нанесения механизированным способом шпатлевочного состава; - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей механизированным способом; - наносить грунт на поверхность механизированным способом. |
| Описание рабочей среды | -строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности шпатлевать и грунтовать поверхности механизированным способом. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Подготовительные работы при окрашивании и оклеивании поверхностей обоями |
| --- | --- |
| 3.1.4.Код и наименование трудовой функции | F43371380001Б4 Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Просмотрены рулоны обоев на наличие дефектов, на совместимость цветов и рисунка согласно требованиям, предъявляемым к их качеству. 2. Выполнена разметка поверхности в соответствии с технологическим процессом подготовки к оклеиванию. 3. Приготовлен клеевой состав согласно заданной рецептуре. 4. Обрезаны кромки у обоев в соответствии с заданными параметрами. 5. Нанесен клеевой состав на поверхности согласно технологии процесса оклеивания обоями. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ; - способы и правила приготовления клеев; - способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - отмеривать, смешивать компоненты; - приготавливать клей по заданному составу и соответствующей консистенции; - получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; - наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать стены и материалы к оклеиванию обоями. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | В. Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| --- | --- |
| 3.1.5. Код и наименование трудовой функции | F43371380001В1 Окраска поверхностей различными составами. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Нанесена побелка на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ. 2. Подготовлены окрасочные составы по заданной рецептуре. 3. Окрашены поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом в соответствии с технологическим процессом малярных работ. 4. Выполнено вытягивание филенки без подтушевывания, согласно техническим требованиям. 5. Окрашены поверхности по трафарету в один тон в соответствии с правилами окрашивания поверхностей, принятыми в строительстве. 6. Окрашены рамы, согласно технологическому процессу малярных работ. 7. Окрашены трубы и радиаторы, согласно технологическому процессу малярных работ. |
| Необходимые знания | - сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок; - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей; - способы и правила приготовления окрасочных составов; - способы и правила подбора колера; - способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способами; - способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие; - устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления; - правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами. |
| Необходимые навыки | - отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре; - подбирать колера при приготовлении окрасочных составов; - использовать инструменты и приспособления для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок; - использовать механизированный инструмент и агрегат высокого давления при окрашивании поверхностей; - использовать инструменты для фальцевания, торцевания поверхностей и вытягивать филенки с подтушевкой; - использовать инструменты и приспособления для окрашивания поверхностей в два и более тона |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности окрашивать поверхности различными составами. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | В. Отделка наружных и внутренних поверхностей |
| --- | --- |
| 3.1.6. Код и наименование трудовой функции | F43371380001В2 Оклеивание поверхностей обоями и пленками |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Оклеены поверхности стен и потолков обыкновенными и влагостойкими обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей. 2. Оклеены поверхности стен поливинилхлоридными пленками и тканевыми обоями в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей. 3. Оклеены стены высококачественными обоями, дерматином в соответствии с технологическим процессом оклеивания поверхностей. 4. Оклеены обои способом «встык» и «внахлест» согласно техническим требованиям. 5. Выполнен подгон обоев по рисунку и цвету, по заданному проекту. 6. Разглажены обои щеткой и обработаны швы в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ. 7. Удалены пятна на оклеенных поверхностях в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ. 8. Обрезаны кромки обоев в соответствии с техническими требованиями к качеству выполняемых работ. |
| Необходимые знания | - требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при обойных работах; - требования к качеству оклеенных поверхностей; - способы и правила оклеивания поверхностей; - сортамент, маркировка, основные свойства обоев различных видов и плотности; - правила использования инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев |
| Необходимые навыки | - обеспечить прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности обоев; - использовать инструменты и приспособления для оклеивания поверхностей. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности оклеивать поверхности обоями и пленками. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Отделка наружных и внутренних поверхностей. |
| --- | --- |
| 3.2.1. Код и наименование трудовой функции | F43371380001В3 Художественная и декоративная малярная отделка поверхностей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнена орнаментальная роспись в несколько тонов в соответствии с проектом и техническими требованиями. 2. Выполнено рельефное и фактурное окрашивание поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. 3. Выполнена аэрографическая отделка поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. 4. Выполнена объемная роспись в соответствии с проектом и техническими требованиями. 5. Выполнена вручную роспись поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. 6 Составлены тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам в соответствии с проектом и техническими требованиями. 7 Выполнено декоративное лакирование поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. 8 Выполнено бронзирование, золочение и серебрение поверхностей в соответствии с проектом и техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - виды росписей; - способы подбора и составления трафаретов; - способы и приемы росписи поверхностей; - правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия; - способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания; - способы аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования; - правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами; - способы и правила бронзирования, золочения, серебрения поверхностей. |
| Необходимые навыки | - формировать на поверхности рельефа роспись и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента; - использовать аэрографический инструмент и приспособления; - использовать инструменты для декоративного лакирования поверхностей; - использовать инструменты для выполнения орнаментной и ручной росписи. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять художественную и декоративную малярную отделку поверхностей. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей |
| --- | --- |
| 3.2.2. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Г1 Подготовка поверхностей для ремонта |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено соскабливание с поверхностей старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин в соответствии с технологическим процессом подготовки поверхностей. 2. Удалены старые обои, наклеенные «внахлёстку» и «впритык» в соответствии с техническими требованиями. |
| Необходимые знания | - способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей. |
| Необходимые навыки | - использовать металлические шпатели, скребки, щетки для очистки поверхностей; - отмеривать, смешивать компоненты; - приготавливать клей соответствующей консистенции; - использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев; - использовать инструменты и приспособления для смены обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалы. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности подготавливать поверхности для ремонта. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.2. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Реставрационный ремонт ранее окрашенных поверхностей |
| --- | --- |
| 3.2.3. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Г2 Ремонт малярных покрытий |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выявлены причины дефектов и выбраны способы ремонта поверхностей согласно технологическому процессу реставрации малярных покрытий. 2. Отремонтированы клеевые, известковые водные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ. 3. Выполнен ремонт силикатных, эмульсионных водных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ. 4. Выполнен ремонт неводных покрытий в соответствии с технологией выполнения работ. 5. Отремонтированы обойные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ. 6. Отремонтированы фасадные покрытия в соответствии с технологией выполнения работ. |
| Необходимые знания | - назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений; - требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; - требования, предъявляемые к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей; - сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ; - способы и правила приготовления клеев; - способы раскроя обоев вручную |
| Необходимые навыки | - получить ровную кромку при обрезке обоев вручную; - наносить клеевой состав кистями, валиками, краскопультами; - удалять пятна на наклеенных обоях; - использовать инструменты и приспособления для наклеивания обоев. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности выполнять ремонт малярных покрытий. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Д1. Завершение рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.16. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Д1 Проверка и оценка качества проделанной работы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Проверена и оценена выполненная работа в соответствии со СНиП, ИТК по малярным работам. |
| Необходимые знания | - требования СНиП; - правила работы КИП |
| Необходимые навыки | - проверить качество выполненной работы; - пользоваться КИП |
| Описание рабочей среды | - КИП, ИТК по малярным работам, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования и материалов. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности проверять и оценивать качество проделанной работы. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

| 3.1.17. Код и наименование трудовой функции | F43371380001Д2 Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места. |
| --- | --- |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Инструменты и оборудование очищены от остатков раствора, помыты. 2. Рабочее место убрано от остатков раствора и подготовлено к следующему использованию. 3. Строительный мусор упакован и вынесен в определенное место для вывоза. |
| Необходимые знания | - правила уборки и очистки рабочего места; - места складирования строительного мусора. |
| Необходимые навыки | - очищать инструменты и оборудование от остатков раствора; - очищать и убирать помещение от остатков раствора; - упаковывать и складировать строительный мусор в отведенном месте. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования, инструменты, мешки, носилки |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной трудовой функции должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев компетентной работы и включать в себя свидетельства в отношении способности очищать инструменты и оборудования и убирать рабочее место. Методы оценивания: интервью, портфолио работ. |

4. Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № | Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная компания «Бишкек курулуш» | Специалист | Межинская Елена Витальевна |  |
| 2 | ОсОО «Мастер фрост» | Мастер | Мамбетаипов А. |  |
| 3 | РНМЦ | Методист | Омурзакова Зейнеп Айтбаевна |  |
| 4 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| 5 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Джумабаева Зыйнат Камчыбековна |  |
| 6 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Касатикова Галина Андреевна |  |
| Дата разработки: |  |  | Июнь 2023 года |  |
| Срок действия: |  |  | 5 лет |  |

Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:

- ОКЗ - общереспубликанский классификатор занятий;

- ГКВЭД - государственный классификатор видов экономической деятельности;

- КР- Кыргызская Республика;

- НРК- национальная рамка квалификации;

- ОРК- отраслевая рамка квалификации;

- ТБ - техника безопасности;

- ИТК- инструкционно- технологическая карта;

- СНиП- строительные нормы и правила;

- КИП- контрольно- измерительные приборы.

1Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

2Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года.