Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров

Кыргызской Республики

Профессиональный стандарт

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Регистрационный номер _________________

- Общие сведения

| 1.1.Код профессионального стандарта | F45371260001 |
| --- | --- |
| 1.2.Вид профессиональной деятельности | 45.33.0 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального |
| 1.3.Основная цель вида профессиональной деятельности | Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных монтируемых систем и обеспечения нормируемых санитарно-гигиенических и метеорологических параметров помещений |
| 1.4.Группы занятий по ОКЗ | 7126 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (Слесарь-сантехник) |
| 1.5.Соотнесение с ГКВЭД2 КР | 45.33 Установка в зданиях и других строительных объектах водопроводного и санитарного оборудования; систем и каналов отопительного, систем автоматического пожаротушения. 45.31 Установка электрических отопительных систем |

- Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уровень квалификации | Наименование трудовых функций | Код | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 4 | Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | А.1 | 4 |
|  |  |  | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | А.2 | 4 |
|  |  |  | Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | А3 | 4 |
| Б | Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и водостоков объектов капитального строительства непроизводствен-ного и производственного назначения | 4 | Монтаж и ремонт систем отопления | Б.1 | 4 |
|  |  |  | Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков | Б.2 | 4 |
| В | Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 4 | Выполнение особо сложных работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | В.1 | 4 |
|  |  |  | Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | В2 | 4 |
| Общие/сквозные функции: - Соблюдение техники безопасности и охраны труда; - Организация собственной деятельности; - Эффективное взаимодействие с другими работниками, соблюдение норм и правил общения; - Выполнение работ в условиях ненормированного рабочего дня; - Выполнение сверхурочной работы в выходные и праздничные дни; - Выполнение работ под напряжением, на высоте, при пониженных и повышенных температурах. |  |  |  |  |  |

3. Описание   трудовых функций

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001А1 Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Проведена распаковка санитарно-технического оборудования в соответствии с инструкцией. - Проведен визуальный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений в соответствии с технологическим заданием. - Проведена выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем в соответствии с инструкцией. - Проведена сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем в соответствии с инструкцией. - Заготовлены уплотнительные прокладки по размеру труб в соответствии с инструкцией. - Проведена пригонка резьбы на болтах и гайках. - Заготовлены бирки для труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов. - Подготовлены вспомогательные материалы: герметизирующая лента из фторопластового уплотнительного материала (ленты ФУМ), льняная прядь, сантехнические нити, анаэробный герметик. - Установлены уплотнительные прокладки на трубы санитарно-технического оборудования. - Проведено комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками. - Установлены/сняты предохранительные пробки и заглушки на трубах санитарно-технического оборудования. - Осуществлена транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов. - Составлены спецификации санитарно-технического оборудования согласно технического задания. - Проведены демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем. |
| Необходимые знания | - виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - правила строповки, перемещения и складирования оборудования согласно маркировке грузов; - назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования. |
| Необходимые навыки | - использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Ответственность, внимательность, точность, коммуникабельность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может организовываться в следующих организациях: - в строительных фирмах; - жилищно-коммунальных хозяйствах; - компаниях, оказывающих услуги, связанные с ремонтом, монтажом и демонтажем сантехники. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков осмотра рабочего места с определением приоритета. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса осмотра рабочего места. |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001А2 Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Проверено оборудование и фасонные частей на соответствие документам и монтажной схеме. - Подобраны инструменты и приспособления, необходимые для выполнения монтажа. - Проверены комплектность, рабочее состояние инструментов и приспособлений, необходимых для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. - Определены готовность к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов. - Проведены свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования. - Проведено комплектование труб и фасонных частей стояков. - Проведена установка ручного пресса для опрессовки систем. - Проведено отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов. |
| Необходимые знания | - монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования; - виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки; - правила безопасной эксплуатации оборудования; - правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования; - правила применения средств индивидуальной защиты; - правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - санитарные нормы и правила проведения работ; - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - виды первой помощи и способы ее оказания; - виды и предназначение общестроительных работ; - нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
| Необходимые навыки | - изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - нарезать резьбу на стальных трубах вручную; - соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения; - комплектовать трубы в фасонные части стояков; - выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению; - сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях; - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования; - выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Ответственность, внимательность, точность, коммуникабельность. |  |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может организовываться в следующих организациях: - в строительных фирмах; - жилищно-коммунальных хозяйствах; - компаниях, оказывающих услуги, связанные с ремонтом, монтажом и демонтажем сантехники. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку способности подготавливать инструменты, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса осмотра рабочего места. |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | А. Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001А3 Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Свернуты и собраны простые узлы. - Собраны стальные трубы на фланцах с помощью накидной гайки и сгонного соединения. - Соединены полимерные трубы. - Разобраны отдельные узлы трубопроводов (при монтаже). - Установлены и заделаны крепления под приборы и трубопроводы. - Просверлены, пробиты и проштраблены отверстия в конструкциях. - Заделаны раструбы чугунных трубопроводов. - Нарезана резьба на стальных трубах вручную. - Укомплектованы трубы и фасонные части стояков. - Установлен ручной пресс для опрессовки систем. - Отсоединены чугунные и стальные котлы от трубопроводов. - Обрублены кромки швов жаротрубного котла для последующей подварки. - Очищены секции чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой. - Срублены и выбиты заклепки жаротрубного котла. - Заменен манжет унитаза, сливной или наливной арматуры. - Зачищены сварные швы шлифовальной машиной. - Прокачены канализационные стояки и отводы. - Заменены прокладки смесительных кранов, вентилей. |
| Необходимые знания | - монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; - принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - способы сверления, пробивки и штрабления отверстий; - назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - правила безопасной эксплуатации оборудования; - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - правила рациональной организации труда на рабочем месте; - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - виды первой помощи и принципы ее оказания; - виды и предназначение общестроительных работ; - нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |
| Необходимые навыки | - изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем; - проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков; - выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению; - выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Ответственность, аккуратность, коммуникабельность |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может организовываться в следующих организациях: - в строительных фирмах; - жилищно-коммунальных хозяйствах; - компаниях, оказывающих услуги, связанные с ремонтом, монтажом и демонтажем сантехники. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку выполнения простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Методы оценки: интервью, наблюдение процесса выполнения работ. |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001Б1 Монтаж и ремонт систем отопления |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Выполнен монтаж емкостных и секционных водонагревателей (бойлеров). - Выполнен монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов. - Выполнен монтаж насосов и насосных агрегатов. - Установлены грязевики и водяные фильтры. - Установлены узлы учета тепловой энергии и теплоносителя. - Выполнен монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм. - Проведена разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений. - Выполнено крепление кронштейнов, радиаторных планок. - Проведен монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов). - Выполнен монтаж солнечных коллекторов. - Выполнена прокладка стояков отопления и подводок. - Проведено присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек). - Выполнено подсоединение к трубопроводам отопительных приборов. - Выполнена установка закрытых расширительных баков. - Выполнены установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков. - Выполнена установка воздухосборников. - Выполнена установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств. - Выполнен монтаж смесительных установок систем водяного отопления. - Осуществлено присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали. - Проведено крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов. - Выполнена гибка элементов трубопроводов по заданным размерам. - Выполнена замена отдельных секций и отопительных приборов. - Произведен монтаж и укладка системы теплого пола. - Произведена балансировка системы отопления. - Произведена проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технического, насосного и котельного оборудования. |
| Необходимые знания | - назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы отопления; - системы разводок от стояков; - технология работ по монтажу систем отопления; - устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных, нержавеющих и оцинкованных труб; - правила установки санитарных и отопительных приборов; - способы разметки мест установки приборов и крепления; - виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими; - устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; - способы выявления дефектных мест при испытании трубопроводов; - назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем отопления; - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем отопления; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; - основы и правила программирования электронных блоков управления систем отопления (типа "умный дом"); - правила рациональной организации труда на рабочем месте; - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу систем отопления; - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - способы и технологии гибки труб; - назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже систем отопления; - основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже систем отопления; - виды первой помощи и принципы ее оказания; - виды и предназначение общестроительных работ; - нормативные технические документы по монтажу систем отопления; - требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |
| Необходимые навыки | - использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления; - читать монтажные чертежи систем отопления; - разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем отопления и тепловых пунктов; - размечать места установки приборов и крепления систем отопления; - группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте монтажа и ремонта; - соединять трубопроводы систем отопления; - крепить детали и приборы систем отопления при помощи монтажных пистолетов; - выявлять дефектные места при испытании трубопроводов; - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа систем отопления; - использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления; - подбирать инструмент согласно технологическому процессу монтажа систем отопления; - выполнять работы по монтажу систем отопления с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Точность, коммуникабельность, ответственность, умение выбирать оптимальные решения. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может организовываться в следующих организациях: - в строительных фирмах; - жилищно-коммунальных хозяйствах; - компаниях, оказывающих услуги, связанные с ремонтом, монтажом и демонтажем сантехники. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку способности выполнять монтаж и ремонт систем отопления. Методы оценки: интервью, наблюдение. |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | Б. Выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001Б2 Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Размечать места установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений. - Устанавливать средства крепления и крепление их к строительным конструкциям. - Осуществлен монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм. - Осуществлена гибка элементов трубопроводов по заданным размерам. - Изготовлены и установлены полотенцесушители и присоединены к системе горячего водоснабжения. - Выполнен монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу. - Установлена водоразборная арматура с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений. - Выполнен монтаж емкостных и секционных водонагревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов. - Подсоединены к трубопроводам санитарные приборы с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки). - Установлена арматура к смывному бачку. - Установлен полуавтоматический смывной кран. - Собраны пожарные рукава. - Выполнено крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов. - Установлены приборы учета расхода воды. - Осуществлена прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков. - Выполнен монтаж глубинных, погружных, фекальных, дренажных насосов и насосных станций и присоединение их к существующим санитарно-техническим системам и оборудованию. - Проверены рабочие точки насосных агрегатов на соответствие проектным данным и требованиям. - Проверены и сданы в эксплуатацию санитарно-технические системы и оборудования. - Установлены системы водоподготовки и водоочистки. - Выполнена промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения. |
| Необходимые знания | - назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - системы разводок от водопроводного, канализационного, водосточного стояков; - устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных, медных и полимерных труб; - технология работ по монтажу систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и горячего водоснабжения; - правила установки санитарных приборов; - способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений; - виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими; - способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных, медных и полимерных труб; - устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; - назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков; - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - правила рациональной организации труда на рабочем месте; - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей; - назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды; - виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - виды первой помощи и принципы ее оказания; - виды и предназначение общестроительных работ; - нормативные технические документы по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков. |
| Необходимые навыки | - использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков, в том числе при помощи графических программ с использованием электронных устройств; - разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков; - соединять трубопроводы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков; - крепить детали и приборы внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков при помощи монтажных пистолетов; - менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб; - выявлять дефектные места при испытании трубопроводов; - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков; - выполнять работы по монтажу внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Точность, аккуратность, пунктуальность, психологическая уравновешенность умение принимать самостоятельные решения в нестандартной ситуации |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может организовываться в следующих организациях: - в строительных фирмах; - жилищно-коммунальных хозяйствах; - компаниях, оказывающих услуги, связанные с ремонтом, монтажом и демонтажем сантехники. |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков выполнения последовательного демонтажа и монтажа ремонтируемых элементов внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков. Методы оценки: тестирование, наблюдение, портфолио. |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001В1 Выполнение особо сложных работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Произведены замеры и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры. - Выполнено вычерчивание черновых и замерных эскизов с натуры и по строительным чертежам с деталировкой и составлением спецификации. - Составлены комплектовочные ведомости. - Произведены монтаж и обвязка котлов, сборка их из отдельных секций, отдельными пакетами и укрупненными блоками. - Произведен монтаж индивидуальных и центральных тепловых узлов управления блоками и отдельными деталями. - Произведен монтаж терморегуляторов, биофильтров и автоматических систем пожаротушения. - Выполнен монтаж и произведено испытание регуляторных пунктов. - Выполнен монтаж групповых установок без сжиженного газа блоками, обвязка их трубными узлами с испытанием. - Проведена проверка и наладка котлов. - Произведены ремонт и ревизия сантехнического оборудования и аппаратуры. |
| Необходимые знания | - инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания; - назначение инструментов, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; - правила рациональной организации труда на рабочем месте; - санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; - требования охраны труда. |
| Необходимые навыки | - использовать проектную и нормативную техническую документацию для монтажа санитарно-технических систем, и оборудования; - разбирать, ремонтировать и собирать особо сложные детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - размечать места установки контрольно-измерительных приборов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; - использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования; - выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Точность, аккуратность, внимательность, ответственность |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков выполнения особо сложных работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса работы |

| Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Выполнение особо сложных работ при монтаже и ремонте систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| --- | --- |
| Код и наименование трудовой функции | F45371260001В2 Проведение испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| Уровень по НРК КР | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Произведен подбор диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования. - Выполнен контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования. - Выполнена установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования. - Произведен визуальный осмотр смонтированного санитарно-технического оборудования. - Проведены испытания систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом. - Произведена промывка водой систем отопления, внутреннего холодного и горячего водоснабжения. - Проведены тепловые испытания систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов с регулированием. - Выполнена проверка соответствия установленного санитарно-технического оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных технических документов. - Проведены испытания санитарно-технического оборудования на холостом ходу и под нагрузкой. - Осуществлена запись результатов показаний измерительных приборов. - Проведены испытания и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры. - Произведены пуск и наладка санитарно-технических систем. - Выполнено испытание регуляторных пунктов. - Произведена сдача санитарно-технических систем. |
| Необходимые знания | - правила проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; - способы подготовки и испытания котлов, водонагревателей, воздухонагревателей и насосов; - назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - правила оформления технической документации; - правила применения средств индивидуальной защиты при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - правила рациональной организации труда на рабочем месте; - санитарные нормы и правила проведения работ по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; - требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. |
| Необходимые навыки | - использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - проводить ревизию и испытание арматуры; - проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением правил эксплуатации диагностических и измерительных инструментов и приборов; - применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования; - выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. |
| Личностные компетенции | Точность, аккуратность, внимательность, ответственность |
| Указания к оцениванию | Доказательство компетенции осуществляется через проверку навыков проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Методы оценки: интервью, тестирование, наблюдение процесса работы |

- Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № п/п | Организация | Должность | ФИО разработчика | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «БишкекВодоканал» | Начальник службы водоотведения | Алтымышев К.А. |  |
| 2 | МП «БишкекВодоканал» | Заместитель начальника СГорВС и ОВ | Акматов К. Ж. |  |
| 3 | Республиканский научно-методический центр | Методист | Омурзакова З.А. |  |
| 4 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| 5 | ЛИЦЕЙ №5 | Преподователь | Естебесова А.Б. |  |
| 6 | ЛИЦЕЙ № 5 | Мастер п/о | Эсенбеков Т.А. |  |
| Дата разработки: |  |  | Июнь, 2023 года |  |
| Срок действия: |  |  | 3 года |  |

Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:

- ОКЗ - общереспубликанский классификатор занятий;

- ГКВЭД - государственный классификатор видов экономической деятельности;

- НРК - национальная рамка квалификации;

- ОРК - отраслевая рамка квалификации.

Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ 009-2019) введен в действие постановлением НСК КР от 6 мая 2019 г №10.

2 Государственный классификатор Кыргызской Республики "Виды экономической деятельности", утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 2011 года № 9