Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Кабинете Министров

Кыргызской Республики

Профессиональный  стандарт

Штукатур

Регистрационный номер ___________________________

- Общие сведения

| 1.1. Код профессионального стандарта | F43371330001 |
| --- | --- |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 43.33.0 Штукатурные работы |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений и выполнение ремонтных работ |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ1 | 7133-Штукатуры |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД2 | 43. Специальные строительные работы 43.3. Работы по завершению строительства и отделочные работы 43.31. Штукатурные работы |

__________________________________________________________________

Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ009-2019) введен в действие Постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

2Государственный классификатор Кыргызской Республики «Виды экономической деятельности», утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 20111 года

- Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уровень квалификации | Наименование трудовых функций |  | Код | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Организация рабочего процесса | 4 | Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |  | А.1 | 4 |
|  |  |  | Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |  | А.2 | 4 |
| Б | Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений | 4 | Подготовка поверхностей под оштукатуривание |  | Б.1 | 4 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей |  | Б.2 | 4 |
|  |  |  | Выполнение штукатурных работ вручную |  | Б.3 | 4 |
|  |  |  | Выполнение штукатурных работ механизированным способом |  | Б.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение специальной и декоративной штукатурки |  | Б.5 | 4 |
|  |  |  | Реставрационный ремонт штукатурки |  | Б.6 | 4 |
| В | Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом | 4 |  | Подготовка оснований для наливных стяжек пола | В.1 | 4 |
|  |  |  |  | Приготовление растворов наливных стяжек пола | В.2 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы | В.3 | 4 |
| Г | Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с нанесением составов вручную и механизированным способом | 4 |  | Подготовка оснований стен перед установкой фасадных теплоизоляцион-ных композиционных систем СФТК | Г.1 | 4 |
|  |  |  |  | Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК | Г.2 | 4 |
|  |  |  |  | Приклеивание теплоизоляцион-ных плит и их дополнительная механическая фиксация | Г.3 | 4 |
| Д | Завершение рабочего процесса | 4 |  | Проверка и оценка качества проделанной работы | Д.1 | 4 |
|  |  |  |  | Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места | Д.2 | 4 |
| Общие/сквозные функции: - соблюдение требований производственной санитарии; - работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством; - организация собственной деятельности. |  |  |  |  |  |  |

- Описание трудовых функций

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | F43371330001А1 Соблюдение мер защиты и безопасности на рабочем месте |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Соблюдены в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда в строительстве меры защиты и безопасности на рабочем месте |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности на рабочем месте (электробезопасность, пожаробезопасность, экологическая безопасность); - правила применения средств индивидуальной защиты; - правила обращения с электрическими инструментами и механизмами. |
| Необходимые навыки | - соблюдать правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ. |
| Личностные компетенции | Внимательность, исполнительность, точность. |
| Описание рабочей среды | средства индивидуальной защиты, знаки безопасности, плакаты, журнал инструктажа по ТБ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании, различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности соблюдать меры защиты и безопасности на рабочем месте. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.2. Код и наименование трудовой функции | F43371330001А2 Информирование руководства о недостатках, обнаруженных на рабочем месте. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Руководство проинформировано о недостатках, обнаруженных на рабочем месте, согласно ИТК. |
| Необходимые знания | - требования по ИТК; - факторы риска, недостатки, несоответствия на рабочем месте для успешной организации рабочего процесса |
| Необходимые навыки | - читать ИТК; - правильно и своевременно информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте |
| Личностные компетенции | Коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, грамотность |
| Описание рабочей среды | - ИТК, средства для производства штукатурных работ, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности информировать руководство о недостатках, обнаруженных на рабочем месте. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 3.1.3. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Б1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Транспортированы и складированы компоненты штукатурных растворов и сухих строительных смесей, согласно требованиям техники безопасности и условиям хранения. 2. Подобраны составы и компоненты растворов и смесей, в зависимости от их назначения и цели применения. 3. Процежены и перемешаны компоненты растворов и смесей (вручную или механизированным способом) в соответствии с техническими условиями и заданной рецептурой. 4. Приготовлены растворы из готовых сухих растворных смесей по заданному составу. 5. Приготовлены декоративные растворы и растворы для штукатурок специального назначения (гидроизоляционные, звукопоглощающие, рентгенонепроницаемые и др.) по готовым рецептам. |
| Необходимые знания | - составы штукатурных, декоративных растворов и растворов специального назначения; способы дозирования их компонентов; - свойства основных материалов и готовых растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при штукатурных работах; - составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для штукатурки специального назначения; - свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними; - технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей; - правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - дозировать компоненты штукатурных растворов и сухих строительных составов; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средств индивидуальной защиты. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности подготавливать поверхности под оштукатуривание. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 3.1.4. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Б2 Приготовление штукатурных растворов и смесей |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено простое оштукатуривание поверхностей согласно технологическому процессу оштукатуривания поверхностей. 2. Выполнена затирка штукатурки в соответствии с техническими требованиями. 3. Выполнено улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения в соответствии с технологией производства штукатурных работ. 4. Выполнено покрытие штукатуркой откосов, заглушек и отливов в соответствии с технологией производства работ. 5. Выполнено устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску в соответствии с технологией производства работ. 6. Выполнено железнение поверхности штукатурки для увеличения срока эксплуатации в соответствии с техническими требованиями к качеству поверхностей. |
| Необходимые знания | - технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную; - способы армирования штукатурных слоев; - способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; - технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; - способы и правила нанесения грунтовок, основные требования, предъявляемые к качеству грунтовки; - технология железнения поверхности; - устройство и принцип действия ручного краскопульта; - инструкции по охране труда, пожаробезопасности |
| Необходимые навыки | - использовать инструмент для нанесения шпаклёвочного состава вручную; - шлифовать грунтованные и прошпатлеванные поверхности; - наносить штукатурные растворы на поверхности вручную; - укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; - выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; - заглаживать, структурировать штукатурку; - наносить накрывочный слой на поверхность штукатурки, в том числе шпатлевочных составов; - использовать инструменты для нанесения шпатлевочного состава вручную; - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности приготавливать штукатурные растворы и смеси. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений. |
| --- | --- |
| 3.1.5. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Б3 Выполнение штукатурных работ вручную. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено простое оштукатуривание поверхностей, согласно технологическому процессу. 2. Выполнена затирка штукатурки в соответствии с техническими требованиями. 3. Выполнено улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения в соответствии с технологией производства штукатурных работ. 4. Покрыты штукатуркой откосы, заглушины и отливы в соответствии с технологией производства работ. 5. Выполнено устройство беспесчаной накрывки под высококачественную окраску в соответствии с технологией производства работ. 6. Выполнено железнение поверхности штукатурки для увеличения срока эксплуатации в соответствии с техническими требованиями к качеству поверхностей. |
| Необходимые знания | - технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную; - способы армирования штукатурных слоев; - способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; - технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм; - способы и правила нанесения грунтовок, основные требования, предъявляемые к качеству грунтовки; - технология железнения поверхности; - устройство и принцип действия ручного краскопульта; - инструкции по охране труда, пожаробезопасности |
| Необходимые навыки | - использовать инструменты для нанесения шпатлевочного состава вручную; - отшлифовывать огрунтованные и прошпатлеванные поверхности; - наносить штукатурные растворы на поверхности вручную; - выполнить укладывание штукатурной сетки в нанесенный раствор; - выровнять и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; - загладить, структурировать штукатурку; - нанести накрывочный слой на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочных составов; - использовать инструменты для нанесения шпатлевочного состава вручную; - использовать инструменты и приспособления для грунтования поверхностей. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий; - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять вручную штукатурные работы. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 3.1.6.Код и наименование трудовой функции | F4371330001Б4 Выполнение штукатурных работ механизированным способом |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Нанесен штукатурный раствор на поверхность с помощью растворонасоса, в соответствии с правилами его применения. 2. Выполнена финишная штукатурная отделка согласно технологическому процессу оштукатуривания поверхностей. 3. Выполнена механизированная затирка отделочного слоя в соответствии с техническими требованиями и правилами безопасности. 4. Выполнена перестановка шлангов машин для механизированного нанесения штукатурки по ходу работ, в соответствии с правилами эксплуатации механизмов. 5. Выполнена промывка штукатурных механизмов и шлангов по окончании работ в соответствии с правилами эксплуатации механизмов. |
| Необходимые знания | - устройство и правило использования механизмов для приготовления и нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; - техника безопасности, пожаро- и электробезопасность при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхности; - требования, предъявляемые к качеству выполнения работ; - технология нанесения штукатурных растворов на поверхности механизированным способом; - способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; - средства защиты, применяемые при выполнении штукатурных работ; - способы и приемы разметки особо сложных поверхностей под штукатурку; - правила эксплуатации и обслуживания механизмов. |
| Необходимые навыки | - наносить штукатурные растворы на поверхности механизированным способом; - выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; - заглаживать, структурировать штукатурку; - создавать и поддерживать безопасную и гигиеническую среду; - оборудовать рабочее место для обеспечения комфортных условий выполнения работ и недопущения случаев травматизма; - соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами; - определять и использовать средств индивидуальной защиты, соответствующих выполняемым работам. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять штукатурные работы механизированным способом. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 3.1.7. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Б5 Выполнение специальной и декоративной штукатурки |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Выполнено ручное и механизированное нанесение раствора на криволинейные поверхности в соответствии с технологическими требованиями. 2. Выполнена отделка поверхностей набрызгом согласно технологии выполнения работ. 3. Выполнена декоративная (цветная, терразитовая, каменная и др.) штукатурка различных поверхностей в соответствии с технологией производства штукатурных работ. 4. Выполнена отделка фасадов декоративной штукатуркой по техническим требованиям и согласно технологии производства работ. 5. Выполнено оштукатуривание поверхностей растворами специального назначения (гидроизоляционные, звукопоглощающие, рентгенонепроницаемые и др.) в соответствии с технологией производства штукатурных работ. |
| Необходимые знания | - технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом; - технология и способы декоративного оштукатуривания фасадов и внутренних поверхностей; - приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; - способы выполнения штукатурок специального назначения; - правила техники безопасности при работе на высоте и инструментами. |
| Необходимые навыки | - наносить штукатурные растворы на поверхности ручным и механизированным способом; - создавать структурированную, декоративную поверхность; - создавать и поддерживать безопасную и гигиеническую среду; - соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами; - определять и использовать средства индивидуальной защиты, соответствующих выполняемым работам. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять специальную и декоративную штукатурку. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 3.1.8. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Б6 Реставрационный ремонт штукатурки |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Оценено состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки согласно требованиям, предъявляемым к отделочным поверхностям. 2. Выполнено удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя в соответствии с техническими требованиями. 3. Подготовлены поврежденные участки под оштукатуривание по техническим требованиям, предъявляемым к основаниям. 4. Приготовлены ремонтные растворы согласно заданной рецептуре. 5. Выполнено оштукатуривание поврежденных участков штукатурки в соответствии с технологией выполнения работ. 6. Выполнен ремонт простой штукатурки в соответствии с технологическим процессом реставрации оштукатуренной поверхности. 7. Выполнен ремонт улучшенной штукатурки в соответствии с технологическим процессом реставрации оштукатуренной поверхности. 8. Выполнен ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий в соответствии с технологией выполнения работ. |
| Необходимые знания | - методика диагностики состояния поврежденной поверхности; - способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; - способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; - приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; - технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов; - технология восстановления поврежденных участком штукатурки; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты; - технология и способы декоративного оштукатуривания фасадов; - способы промачивания поверхностей; - устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним. |
| Необходимые навыки | - обеспыливать, производить расшивки и армирование ремонтируемых поверхностей; - диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; - удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; - приготавливать ремонтные штукатурные растворы; - наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; - выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; - заглаживать, структурировать штукатурку, наносить накрывочные слои; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять реставрационный ремонт штукатурки. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.9. Код и наименование трудовой функции | F43371330001В1 Подготовка оснований для наливных стяжек пола |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Проверено и очищено основание под стяжку в соответствии с техническими требованиями к основаниям. 2. Выравнена поверхность оснований под полы сухой засыпкой по технологии производства работ. 3. Выполнена укладка изолирующего слоя в соответствии с технологией производства работ. 4. Выполнен монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, грунтование или укладка разделительного слоя в соответствии с правилами и техническими требованиями. 5. Выполнено нивелирование проектного положения пола и установка маяков для наливных полов согласно техническим требованиям к качеству поверхности. |
| Необходимые знания | - методика диагностики состояния основания пола под стяжку; - виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под стяжку; - виды и область применения разделительных и кромочных лент и технология их устройства; - технология устройства деформационных швов; - технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности оснований под полы; - технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных материалов; - виды и область применения грунтовок и технология их нанесения; - технология устройства разделительного слоя; - приемы разметки и нивелирования проектного положения пола; - конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. |
| Необходимые навыки | - оценить состояние основания пола под стяжку; - устранить неровности пола, сквозных отверстий в местах примыканий конструкций; - выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований под пол; - укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов; - устанавливать разделительную и кромочную ленту, устройство деформационных швов; - нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для наливных полов; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; -различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности подготавливать основания для наливных стяжек пола. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.10. Код и наименование трудовой функции | F43371330001В2 Приготовление растворов наливных стяжек пола. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Транспортированы и складированы компоненты растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов согласно требованиям техники безопасности и условиям хранения. 2.Выполнено перемешивание компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов (вручную или механизированным способом) в соответствии с техническими условиями и заданной рецептурой. |
| Необходимые знания | - правила транспортировки складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов; - составы растворов для наливных стяжек полов; - потребное количество воды для разведения сухих строительных смесей при изготовлении наливных стяжек полов; - технология перемешивания растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; - назначение и -правила применения используемого инструмента и приспособления. |
| Необходимые навыки | - транспортировать и складировать компоненты растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов; - дозировать компоненты растворов для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; - перемешивать компоненты растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности приготавливать растворы наливных стяжек пола. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | В. Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.11. Код и наименование трудовой функции | F43371330001В3 Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Нанесен слой на поверхность полосами с учетом проектной толщины лицевого слоя согласно технологическому процессу. 2. Выполнена заливка растворов для наливных стяжек полов в соответствии с техническими требованиями и технологией выполнения работ. 3.Распределен эпоксидный пол равномерно на площади участка раклей или зубчатым шпателем в соответствии с технологией выполнения работ. 4. Прокачен наливной эпоксидный пол игольчатым валиком для тщательно и равномерно для удаления вовлеченного воздуха, выравнивания цвета и фактуры поверхности. |
| Необходимые знания | - технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек полов; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или механизированным способом; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с нанесением составов вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.12. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Г1 Подготовка оснований стен перед установкой СФТК |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Проверены основания под монтаж СФТК согласно техническим требованиям, предъявляемым к качеству оснований. 2. Подготовлены поверхности основания под монтаж СФТК (очищает, выравнивает), согласно техническим требованиям, предъявляемым к качеству оснований. 3. Выполнена установка цокольного профиля согласно технологии производства работ. 4. Выполнена установка строительных лесов и подмостей в соответствии с технологией монтажа и правилами техники безопасности. |
| Необходимые знания | - методика диагностики состояния поверхности основания фасада; - способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК; - порядок монтажа цокольного профиля; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты |
| Необходимые навыки | - диагностировать состояние поверхности основания; - провешивать поверхности; - очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности; - наносить насечки; - выравнивать крупные неровности штукатурными растворами; - монтировать цокольный профиль; - определять отклонения фасадных поверхностей; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты; - монтировать конструкции строительных лесов и подмостей |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности подготавливать основания стен перед установкой СФТК. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с нанесением составов вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.13. Код и наименование трудовой функции | F4371330001Г2 Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей для устройства СФТК |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Транспортированы и складированы штукатурные и штукатурно-клеевые составы, согласно требованиям техники безопасности и условиям хранения. 2. Выполнено дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых составов в соответствии с заданной рецептурой. 3. Перемешаны компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых составов (вручную или механизированным способом) по технической инструкции согласно заданной рецептуре. |
| Необходимые знания | - правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых составов; - штукатурные, штукатурно-клеевые и декоративные составы и способы дозирования их компонентов; - технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных составов вручную или механизированным способом; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых составов; - дозировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых составов; - перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых составов; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности приготавливать штукатурные и штукатурно-клеевые растворы и смеси для устройства СФТК. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с нанесением составов вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.14. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Г3 Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая фиксация |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Нанесены штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада), согласно техническим требованиям. 2.Установлены теплоизоляционные плиты в проектное положение в соответствии с технологией производства работ. 3.Выполнена механическая фиксация теплоизоляционных плит, согласно техническим требованиям и технологией производства работ. 4. Выполнено формирование деформационных швов в соответствии с технологией производства работ. |
| Необходимые знания | - технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным способом; - способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в проектное положение; - технология установки дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит; - технология формирования деформационных швов; - правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит); - правила чтения рабочих чертежей; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада); - устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и выравнивать их в плоскости; - устанавливать дюбеля для механического крепления теплоизоляционных плит; - формировать деформационные швы; - монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в качестве утеплителя пенополистирольных плит); - использовать проектную техническую документацию; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности приклеивать теплоизоляционные плиты с их дополнительной механической фиксацией. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Г. Устройство фасадных теплоизоляционных композиционных систем с нанесением составов вручную и механизированным способом |
| --- | --- |
| 3.1.15. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Г4 Ремонт СФТК |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Оценены состояние и степень повреждения СФТК по требованиям, предъявляемым к фасадным системам. 2. Удалены поврежденных участков СФТК согласно техническим требованиям к качеству фасадных систем. 3. Подготовлены к ремонту поврежденные участки, согласно технологии процесса подготовки поверхностей. 4. Приготовлены ремонтные растворы в соответствии с требованиями и по заданной рецептуре. 5. Выполнено оштукатуривание поврежденных участков СФТК в соответствии с технологическим процессом оштукатуривания поверхностей. |
| Необходимые знания | - методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК; - способы удаления поврежденных участков СФТК; - приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом; - технология монтажа элементов СФТК; - технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на поврежденные участки; - приемы выравнивания и структурирования штукатурки; - назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; - правила применения средств индивидуальной защиты. |
| Необходимые навыки | - диагностировать состояние и степень повреждения СФТК; - удалять поврежденные участки СФТК; - обеспыливать, расшивать и грунтовать поврежденные участки СФТК; - монтировать элементы СФТК; - приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные участки; - выравнивать и структурировать штукатурку; - применять электрифицированное и ручное оборудование и инструменты; - применять средства индивидуальной защиты |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; - различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять ремонт СФТК. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Д. Завершение рабочего процесса |
| --- | --- |
| 3.1.16. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Д1 Проверка и оценка качества проделанной работы |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | Проверена выполненная работа и оценена в соответствии со СНиП, ИТК по штукатурным работам. |
| Необходимые знания | - требования СНиП; - правила работы КИП. |
| Необходимые навыки | - проверить качество выполненной работы; - пользоваться КИП. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность. |
| Описание рабочей среды | - КИП, ИТК по штукатурным работам, строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, строительные объединения, ремонтно-строительные компании; различные виды строительных конструкций; строительные нормы и правила; различные виды строительного оборудования. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности проверять и оценивать качество проделанной работы. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

| 3.1. Код и наименование обобщенной трудовой функции | Д. Завершение рабочего процесса. |
| --- | --- |
| 3.1.17. Код и наименование трудовой функции | F43371330001Д2 Очистка (уборка) инструментов, оборудования и рабочего места |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Инструменты и оборудование очищены от остатков раствора, помыты. 2. Рабочее место убрано от остатков раствора и подготовлено к следующему разу. 3. Строительный мусор упакован и вынесен в определенное место для вывоза. |
| Необходимые знания | - правила уборки и очистки рабочего места; - места складирования строительного мусора. |
| Необходимые навыки | - очищать инструменты и оборудование от остатков раствора; - очищать и убирать помещение от остатков раствора; - упаковывать и складировать строительный мусор в отведенном месте. |
| Личностные компетенции | Выносливость, трудолюбие, аккуратность |
| Описание рабочей среды | - строительная площадка жилых, промышленных и общественных зданий, - строительные объединения, ремонтно-строительные компании; -различные виды строительных конструкций; - строительные нормы и правила; - различные виды строительного оборудования, инструменты, мешки, носилки. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства освоения в отношении способности выполнять очищение инструментов, оборудования и уборку рабочего места. Методы оценивания: наблюдение, интервью, демонстрация, портфолио работ. |

- Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № | Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительная компания «Бишкек курулуш» | Специалист | Межинская Елена Витальевна |  |
| 2 | ОсОО «Мастер фрост» | Мастер | Мамбетаипов А. |  |
| 3 | РНМЦ | Методист | Омурзакова Зейнеп Айтбаевна |  |
| 4 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| 5 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Джумабаева Зыйнат Камчыбековна |  |
| 6 | ПЛ №5 | Мастер п/о | Касатикова Галина Андреевна |  |
| 7 | ПЛ №5 | Преподаватель | Естебесмова А.Б. |  |
| Дата разработки: |  |  | Июнь 2023 года |  |
| Срок действия: |  |  | 5 лет |  |

Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:

- ОКЗ- общереспубликанский классификатор занятий;

- ГКВЭД- государственный классификатор видов экономической деятельности;

- НРК- национальная рамка квалификации;

- ОРК- отраслевая рамка квалификации;

- ТБ- техника безопасности;

- ИТК- инструкционно- технологическая карта;

- СФТК- система фасадная теплоизоляционная композитная;

- СНиП- строительные нормы и правила;

- КИП- контрольно- измерительные приборы.